|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель Генерального директора АО «НИИАС» ____________ Е.Н. Розенберг «___» _____________ 2020 г. |
| --- | --- |

Микропроцессорный дешифратор АЛС

ДКСВ-М

Программное обеспечение

Инструкция по установке

RU. НАБП.62.01.29.270 90 И1-ЛУ

Лист утверждения

|  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель НТК СУ и ОБДП АО «НИИАС» ______________Е.Е. Шухина «___» _____________2020 г. |
| --- | --- |

Москва 2020

УТВЕРЖДЕНО

RU. НАБП.62.01.29.270 90-ЛУ

Микропроцессорный дешифратор АЛС

ДКСВ-М

Программное обеспечение

Инструкция по установке

RU. НАБП.62.01.29.270 90 И1

Москва 2020

Содержание

Аннотация	3

1	Назначение и область применения	4

1.1	Область применения ПО ДКСВ-М	4

1.2	Состав ПО ДКСВ-М	4

1.3	Назначение ПО ДКСВ-М	4

2	Общие правила формирования исполняемых файлов	5

3	Установка ПО ДКСВ-М	6

3.1	Общие положения	6

3.2	Программирование модулей ДКСВ-М	6

3.2.1	Подготовка к программированию	6

3.2.2	Программирование модуля ЦО	6

3.2.3	Программирование модуля МП-АЛС	10

3.2.4	Программирование модуля ВДС	11

3.2.5	Программирование модуля Вывод	15

Приложение 1	17

Приложение 2	18

Приложение 3	19

Приложение 4	20

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	21

Аннотация

Настоящая Инструкция по установке предназначена для персонала, выполняющего установку программного обеспечения изделия RU. НАБП.62.01.29.270 «Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М» (далее по тексту – ПО ДКСВ-М), в заводских условиях, и содержит сведения о назначении и области применения ПО ДКСВ-М, а также порядок формирования и записи исполняемых файлов в соответствующие модули (ячейки) изделия.

# Назначение и область применения

## Область применения ПО ДКСВ-М

ПО ДКСВ-М предназначено для работы в составе изделия ДКСВ-М и является его неотъемлемой частью.

Программное окружение для работы ПО ДКСВ-М не требуется. Модули компонентов ПО исполняются непосредственно на процессорах микроконтроллеров аппаратных модулей изделия ДКСВ-М, в которые они устанавливаются.

## Состав ПО ДКСВ-М

Список программных компонентов, входящих в состав ПО ДКСВ-М:

- RU. НАБП.62.01.29.272 «Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М. Программное обеспечение. Модуль ЦО» (далее по тексту ПМ ЦО);

- RU. НАБП.62.01.29.274 «Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М. Программное обеспечение. Модуль МП-АЛС» (далее по тексту ПМ МП-АЛС);

- RU. НАБП.62.01.29.276 «Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М. Программное обеспечение. Модуль ВДС» (далее по тексту ПМ ВДС);

- RU. НАБП.62.01.29.275 Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М. Программное обеспечение. Модуль Вывода» (далее по тексту ПМ Вывод).

## Назначение ПО ДКСВ-М

ПО ДКСВ-М совместно с изделием ДКСВ-М 36465-000-00, предназначено для обеспечения безопасности движения поездов, применяется на электровозах постоянного и переменного тока эксплуатируемых в грузовом движении поездов, магистральных и маневровых тепловозах, мотор-вагонном подвижном составе (дизель-поездах и автомотрисах) на участках, оборудованных путевыми устройствами АЛСН.

ПО ДКСВ-М является неотъемлемой частью ДКСВ-М и обеспечивает выполнение функций (технических требований), представленных в технических условиях на изделие ДКСВ-М ТУ 32 ЦШ 4668-2011.

# Общие правила формирования исполняемых файлов

Правила формирования исполняемых файлов описаны в документах вида «Микропроцессорный дешифратор АЛС ДКСВ-М. [Наименование программного модуля]. Программное обеспечение. Описание применения» в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование программного модуля (ПМ) | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПМ ЦО | RU. НАБП.62.01.29.272 |
| 2 | ПМ МП-АЛС | RU. НАБП.62.01.29.274 |
| 3 | ПМ ВДС | RU. НАБП.62.01.29.276 |
| 4 | ПМ Вывод | RU. НАБП.62.01.29.275 |

# Установка ПО ДКСВ-М

## Общие положения

Программирование модулей ДКСВ-М проводят в связи с введением новых версий ПО в рамках обеспечения расширения функциональности изделия, а также корректировки при выявлении сбоев или отказов в их работе.

Программирование производится на оборудованных рабочих местах. Для замены/обновления ПО на рабочих местах ДКСВ-М необходимо снять с подвижного состава и передать в ЦТО.

Программирование модулей ДКСВ-М производят с помощью следующего оборудования:

- блока анализа, проверки, программирования и имитации АППИ 11Г.15.00.00 (далее по тексту – АППИ): модуль ЦО, модуль МП-АЛС;

- программатора AVRISP mkII (или допустимого аналога для программирования микроконтроллеров AVR): модуль ВДС, модуль Вывод.

## Программирование модулей ДКСВ-М

### Подготовка к программированию

#### Перед началом программирования, необходимо скопировать исполняемые файлы ПО ДКСВ-М в целевую директорию на ПК (выбранную пользователем), или убедиться в их наличии на ПК.

#### Проверить целостность программного обеспечения, сравнив контрольные суммы скопированного программного обеспечения с контрольными суммами, указанными в ведомости программного обеспечения. При необходимости выполнить повторное копирование.

#### Проверить на ПК наличие всех необходимых пакетов программного обеспечения и драйверов для оборудования АППИ 11Г.15.00.00 и AVRISP mkII. При необходимости выполнить их предустановку в соответствии с руководящими документами на указанное оборудование.

### Программирование модуля ЦО

#### Собрать схему соединений для программирования модуля ЦО в соответствии с рисунком П.1 (приложение 1).

#### Подключить разъём программирования «Х1» блока АППИ к разъёму ЦО «Х2» – I канал.

#### Включить источник питания, установить на выходе напряжение (50 ± 1) В.

#### Запустить программу «APPI_blok.exe». Вид рабочего окна программы приведён на рисунке 1.

Рисунок 1.

#### Во вкладке «Окна» выбрать «Программатор». Появится окно «Программатор АТ89С51» согласно рисункам 2, 3.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «МК» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы ЦО для первого канала.

#### Нажать кнопку «S1» («Сброс») на кабеле программирования АППИ.

#### Для сравнения рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом из каталога «Programs», в окне «Программатор AT89C51» нажать кнопку «Сравнить» согласно рисунку 4.

Рисунок 4.

#### При совпадении рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом из каталога «Programs» в нижней части рабочего окна должно появиться сообщение «Сравнение успешно». При несовпадении рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом из каталога «Programs» в нижней части рабочего окна появится сообщение «Файл не совпадает». В этом случае необходимо выполнить действия пп. 3.2.2.7, 3.2.2.10.

#### Начать программирование, нажав кнопку «Запись». Шкала прогресса  в нижней части окна должна индицировать ход выполнения программирования: «Ожидание ответа», «Идет стирание флэш» с отсчётом циклов, «Процесс программирования», «Процесс сравнения». По окончании процесса в нижней части рабочего окна появится сообщение «Программирование завершено успешно» согласно рисунку 5.

Рисунок 5.

#### Подключить разъём программирования «Х1» блока АППИ к разъёму ЦО «Х3» – II канал.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «МК» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы ЦО для второго канала.

#### Выполнить действия пп. 3.2.2.6 – 3.2.2.10 для второго канала.

#### Нажать кнопку «СТОП» и выйти из программы «APPI_blok.exe».

#### Отключить источник питания. Разобрать схему соединений.

#### После программирования выполнить проверку на функционирование модуля ЦО в рамках комплексной проверки в составе ДКСВ-М в объеме ПСИ в соответствии с ТУ на ДКСВ-М.

### Программирование модуля МП-АЛС

#### Собрать схему соединений для программирования МП-АЛС в соответствии с рисунком П.2 (приложение 2).

#### Подключить разъём программирования «Х1» блока АППИ к разъёму модуля МП-АЛС «ХТ3» – I канал.

#### Выполнить действия согласно пп. 3.2.2.3 - 3.2.2.5.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «МК» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы МП-АЛС для первого канала.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «DSP» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы модуля МП-АЛС для первого канала согласно рисунку 6.

Рисунок 6.

#### Выполнить действия согласно пп. 3.2.2.7 - 3.2.2.10 для первого канала.

#### Подключить разъём программирования «Х1» блока АППИ к разъёму модуля МП-АЛС «ХТ4» – II канал.

#### Выполнить действия согласно пп. 3.2.2.3 - 3.2.2.5.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «МК» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы МП-АЛС для второго канала.

#### В окне «Запись данных» справа от поля «DSP» нажать кнопку «Открыть» и указать путь к файлу программирования для утвержденной версии рабочей программы модуля МП-АЛС для второго канала.

#### Выполнить действия согласно пп. 3.2.2.7 - 3.2.2.10 для второго канала.

#### Нажать кнопку «СТОП» и выйти из программы «APPI_blok.exe».

#### Отключить источник питания. Разобрать схему соединений.

#### После программирования выполнить проверку на функционирование модуля МП-АЛС в рамках комплексной проверки в составе ДКСВ-М в объеме ПСИ в соответствии с ТУ на ДКСВ-М.

### Программирование модуля ВДС

#### Собрать схему соединений для программирования ВДС в соответствии с рисунком П.3 (приложение 3).

#### Включить источник питания, установить на выходе напряжение (50 ± 1) В.

#### Подключить разъём программирования «Х1» программатора AVRISP mkII к разъёму модуля ВДС «ХТ3».

#### Запустить программу «AvrStudio 4». Вид рабочего окна программы приведён на рисунке 7.

Рисунок 7.

#### На панели инструментов выбрать «Connect to the Selected AVR Programmer» согласно рисунку 8.

Рисунок 8.

#### В окне «Select AVR Programmer» в поле «Platform» выбрать «AVRISP mkII», в поле «Port» выбрать «USB». Нажать кнопку «Connect…» согласно рисунку 9.

Рисунок 9.

#### В появившемся окне перейти на вкладку «Program». В поле «Flash» выбрать «Input HEX File» и выбрать файл программирования для рабочей версии программы модуля ВДС согласно рисунку 10.

Рисунок 10.

#### Открыть вкладку «Fuses» и установить в полях:

- «BODLEVEL» – «Brown-out detection = 4.1v»;

- «SPIEN» – установить;

- «BOOTSZ» – «Boot Flash size=4096 words start address = $F000»;

- «SUT CKSEL» – «Ext. Crystal Osc, 8.0 - MHz; Start = up time: 16K CK = 4,1 ms».

#### Нажать кнопку «Program». В средней части окна должно появиться соответствие:

- EXTENDED – 0×FD

- HIGH – 0×D9

- LOW – 0×EF

#### Для сравнения рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом, указанным при программировании, перейти на вкладку «Program» и в поле «Flash» нажать кнопку «Verify» согласно рисунку 12.

При совпадении рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом из каталога «Programs» в строке статуса операций должны присутствовать следующие сообщения согласно рисунку 10.

Рисунок 10.

#### При несовпадении рабочей программы, записанной в микроконтроллер, с соответствующим файлом из каталога «Programs» появится сообщение об ошибке «ISP Mode Error» согласно рисунку 11. В этом случае необходимо выполнить действия пп. 3.2.4.12 – 3.2.4.18.

Рисунок 11.

#### Перейти на вкладку «Program» и в поле «Flash» нажать кнопку «Program» согласно рисунку 12. Шкала прогресса в нижней части окна должна индицировать ход выполнения программирования.

Рисунок 12.

По окончании процесса программирования в строке статуса операций должны присутствовать сообщения как на рисунке 10.

#### Закрыть программу «AvrStudio 4».

#### Выключить источник питания.

#### Отключить шлейф программирования от разъёма программирования на плате модуля ВДС.

#### Подключить шлейф программирования к каналу 2 в соответствии с рисунком П.3 (приложение 3).

#### Выполнить действия пп. 3.2.4.2 – 3.2.4.14.

#### Разобрать схему соединений для программирования второго канала модуля ВДС.

#### После программирования выполнить проверку на функционирование модуля ВДС в рамках комплексной проверки в составе ДКСВ-М в объеме ПСИ в соответствии с ТУ на ДКСВ-М.

### Программирование модуля Вывод

#### Собрать схему соединений для программирования Вывод в соответствии с рисунком П.4 (приложение 4).

#### Выполнить действия пп. 3.2.4.2 – 3.2.4.5.

#### В появившемся окне перейти на вкладку «Program». В поле «Flash» выбрать «Input HEX File» и выбрать файл программирования для рабочей программы модуля Вывод.

#### Выполнить действия пп. 3.2.4.8 – 3.2.4.14 для первого канала.

#### Отключить шлейф программирования от разъёма программирования на плате модуля Вывод.

#### Подключить шлейф программирования к каналу 2 в соответствии с рисунком П.4 (приложение 4).

#### Выполнить действия пп. 3.2.4.2 – 3.2.4.5.

#### В появившемся окне перейти на вкладку «Program». В поле «Flash» выбрать «Input HEX File» и выбрать файл программирования для рабочей программы модуля Вывод.

#### Выполнить действия пп. 3.2.4.8 – 3.2.4.14 для второго канала.

#### Разобрать схему соединений для программирования второго канала модуля Вывод.

#### После программирования выполнить проверку на функционирование модуля Вывод в рамках комплексной проверки в составе ДКСВ-М в объеме ПСИ в соответствии с ТУ на ДКСВ-М.

Приложение 1

(обязательное)

Схема электрическая соединений для программирования модуля (ячейки) ЦО

Рисунок – П.1.

ИП – источник питания HY-5003-2;

ПК – персональный компьютер;

1 – кабель программирования АППИ 11Г.15.10.00 (АППИ- 2 13Г.112.10.00);

2 – кабель USB;

3 – кабель APPI/50V 11Г.15.60.00-01.

Примечание: ПК должен удовлетворять следующим требованиям: операционная система Windows 7 (х32, х64), системные требования согласно требованиям, для установки операционной системы Windows 7 (х32, х64), наличие порта USB, монитор не менее 15’’, клавиатура, манипулятор (мышка).

Указанное оборудование может быть заменено на аналогичное, удовлетворяющее условиям программирования.

Приложение 2

(обязательное)

Схема электрическая соединений для программирования модуля (ячейки) МП-АЛС

Рисунок – П.2.

ИП – источник питания HY-5003-2;

ПК – персональный компьютер;

1 – кабель программирования АППИ 11Г.15.10.00 (АППИ- 2 13Г.112.10.00);

2 – кабель USB;

3 – кабель APPI/50V 11Г.15.60.00-01.

Примечание: ПК должен удовлетворять следующим требованиям: операционная система Windows 7 (х32, х64), системные требования согласно требованиям, для установки операционной системы Windows 7 (х32, х64), наличие порта USB, монитор не менее 15’’, клавиатура, манипулятор (мышка).

Указанное оборудование может быть заменено на аналогичное, удовлетворяющее условиям программирования.

Приложение 3

(обязательное)

Схема электрическая соединений для программирования модуля (ячейки) ВДС

Рисунок – П.3.

ИП – источник питания HY-5003-2;

ПК – персональный компьютер;

1 – кабель из комплекта программатора AVRISP mkII

2 – кабель питания из состава комплекта ИП HY-5003-2.

Примечание: ПК должен удовлетворять следующим требованиям: операционная система Windows 7 (х32, х64), системные требования согласно требованиям, для установки операционной системы Windows 7 (х32, х64), наличие порта USB, монитор не менее 15’’, клавиатура, манипулятор (мышка).

Указанное оборудование может быть заменено на аналогичное, удовлетворяющее условиям программирования.

Приложение 4

(обязательное)

Схема электрическая соединений для программирования модуля (ячейки) Вывод

Рисунок – П.4.

ИП – источник питания HY-5003-2;

ПК – персональный компьютер;

1 – кабель из комплекта программатора AVRISP mkII

2 – кабель питания из состава комплекта ИП HY-5003-2.

Примечание: ПК должен удовлетворять следующим требованиям: операционная система Windows 7 (х32, х64), системные требования согласно требованиям, для установки операционной системы Windows 7 (х32, х64), наличие порта USB, монитор не менее 15’’, клавиатура, манипулятор (мышка).

Указанное оборудование может быть заменено на аналогичное, удовлетворяющее условиям программирования.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |