открытое акционерное общество

«научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»

(АО «НИИАС»)

|  |  | УТВЕРДИЛ Первый заместитель Генерального директора АО «НИИАС» __________ Е.Н. Розенберг «___» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Модуль ПИ-ТП

Инструкция по программированию

Лист утверждения

41581-472-00 И2-ЛУ

| СОГЛАСОВАНО Исполнительный директор ЗАО «ЭК «ВИП» __________ А.В. Варламов «____»____________20__ г. |  | И.о. руководителя НТК СУ и ОБДП АО «НИИАС» __________ Г.К. Кисельгоф «___» _________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Модуль ПИ-ТП

Инструкция по программированию

41581-472-00 И2

0Оглавление

1	Общие указания	3

2	Программирование модуля ПИ-ТП	4

3	Таблица изменений	9

Настоящая инструкция предназначена для программирования микроконтроллеров PIC18F6585 фирмы Microchip, с использованием компьютерной программы MPLAB IDE фирмы Microchip. Данные микросхемы являются составной частью модуля ПИ-ТП 41581-472-00. Перечень необходимых СИ, оборудования, программного обеспечения приведен в таблице 1.

Общие указания

Для программирования микросхем необходимо установить компьютерную программу MPLAB IDE фирмы Microchip.

Таблица 1 - Перечень СИ и оборудования, программного обеспечения.

| Наименование | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Источник постоянного тока | Выходное напряжение от 20В до 30 В (рекомендуемое 24 вольта), выходной ток не менее 0.5А |  |
| Персональный компьютер | Операционная система Windows XP или более новая. Наличие свободного порта USB. |  |
| Внутрисхемный отладчик | Microchip MPLAB ICD 3. |  |
| Кабель | USB Type A ↔ USB Type B, из комплекта внутрисхемного отладчика. |  |
| Кабель | RJ11 ↔ RJ11, из комплекта внутрисхемного отладчика. |  |
| Кабель питания | Служит для подачи питания на модуль ПИ-ТП. Имеет разъем розетка DB-9. Назначение контактов: Контакт; Назначение. 6, 7; +24В. 5, 9; –24В. |  |
| Компьютерная программа | Microchip MPLAB IDE v8.92 или новее. |  |
| Антивирусное ПО | Антивирус Касперского 6.0 версии 6.0.4.16.11 EGNA |  |

Программирование модуля ПИ-ТП

Включить ПЭВМ.

Установить необходимое ПО, в случае если оно не было установлено ранее.

Отвернуть винты на передней панели устройства.

Открутить винты, удерживающие плату

После извлечения платы становится доступен сервисный разъем Х1.

Подключить внутрисхемный отладчик к ПК кабелем USB.

Подключить источник питания к разъему Х2 платы модуля ПИ-ТП (разъем DB9 на передней панели устройства).

Подключить внутрисхемный отладчик к плате модуля ПИ-ТП используя сервисный разъем Х1 (разъем RJ11 с торца устройства).

Включить источник питания.

Запустить ПО MPLAB IDE.

Импортировать файл прошивки. Для этого выбирать File → Import… и в открывшемся окне указываем путь к файлу прошивки.

Выбрать используемую модель программатора Programmer → Select Programmer → MPLAB ICD 3.

Во всплывающем окне подтвердить, что используемый МК питается от напряжения 5В.

Ожидаем окончание процедуры подключения к МК и убедиться, что в окне Output на вкладе MPLAB ICD3 отсутствуют сообщения об ошибках (выделяются красным цветом)

Запустить программирование Programmer → Program

Дождаться окончания программирования. Убедиться, что процесс завершился записью "Programming/Verify complete" и в процессе программирования не возникли ошибки.

Отключить от платы модуля ПИ-ТП кабель внутрисхемного отладчика и кабель питания.

На корпус модуля ПИ-ТП наклеиваем наклейку с номером версии установленного ПО.

Собирать модуль ПИ-ТП в обратном порядке.

Таблица изменений

| № | Дата | Исполнитель | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.10.2023 | Зорин И.В. | Первичная версия |